| Glykoltyp | Bränslefilter nr | Förfilter nr |
| --- | --- | --- |
| Impeller nr | Oljefilter nr | Motorolja |
| Olja backslag |  | Propeller nr |

| Motorn | Kontrollerat, år |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Bytt bränsleförfilter och finfilter |  |  |  |  |  |
| Om förfiltret var nedsmutsat har jag sugit upp bottensatsen i tanken |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat kylvattennivå, fyllt med rätt glykol |  |  |  |  |  |
| Monterat impeller efter kontroll. Har den suttit kvar över vintern – byt den. |  |  |  |  |  |
| Bytt olja och oljefilter efter att ha varmkört motorn |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat att sjövattenfiltret är rensat |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat oljenivå i segelbåtsdrev eller backslag. |  |  |  |  |  |
| Kontroll av offeranoder i motor, drev och propelleraxel. I bräckt vatten – används Aluminiumlegering som fungerar bäst i bräckt vatten |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat drivremmar och remspänning. |  |  |  |  |  |
| Smörjt in ”Black Jack” med avsett fett. Glöm inte att lufta efter sjösättning / Fyllt på med fett i smörjkopp |  |  |  |  |  |
| Kollat bälgen i segelbåtsdrev och aquamatic drev |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat att vaccumventiler fungerar |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat slangar, genomföringar o klammer. Motionerat kranar. Kollat efter dieselläckage |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat att länspumpar fungerar. Både elektriska och manuella |  |  |  |  |  |
| Smörjt fettnipplar på Aquamatic drevet |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat oljenivå i hydraulstyrning |  |  |  |  |  |

| Skrov och däck | Kontrollerat, år |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Smörjt foldingpropeller med blått fett. |  |  |  |  |  |
| Kollat att alla logg- och lodgenomföringar är hela. |  |  |  |  |  |
| Satt i dyvikan (om sådan finns). |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat att propelleraxelmuttern är låst med saxpinne/vikbricka. *) *) Vissa propellertillverkare (även försäkringsbolag pga. stöldrisken) vill att man tar hem propellern och vid montage igen fettar in propelleraxeln och då kontrollerar (byter) man saxpinne/bleck/vikbricka. |  |  |  |  |  |
| Aluminiumdrev skall vara målat med rätt färg (Förslagsvis Jotum Aqualine) |  |  |  |  |  |

| El | Kontrollerat, år |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Kontrollerat att batterier är fria från korrosion runt polskor. |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat att alla lampor, lanternor och övriga förbrukare fungerar. |  |  |  |  |  |
| Fulladdade batterier 12.7 volt, halvladdat 12.2 volt, tomt batteri 11.7 volt |  |  |  |  |  |

| Gasol | Kontrollerat, år |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Kontrollerat att gasolbehållare är väl fastsatta så att de inte kan skada slangar eller välta. Kontrollerat gasolslangen efter sprickor. |  |  |  |  |  |
| Läckage-testat gasolsystemet. Byt gärna gasolpackning på regulatorn |  |  |  |  |  |

| Rigg | Kontrollerat, år |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Tvättat av mast och bom och vaxat in den enligt masttillverkarens anvisningar |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat så att inga skador skett på masten under vinterförvaringen, t.ex. bucklor eller sprickor |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat att vantskruvar är utan skador (raka) och smorda med vantskruvsolja. |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat att fallen är utan nötningsskador. |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat att blockskivor till fallen går lätt, eventuellt smörjt dem. |  |  |  |  |  |
| Elkablar hela och skyddade från nötskador |  |  |  |  |  |
| Smörjt elkontakter med vaselin/kontaktspray. |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat att lanternor och all el som går i masten fungerar innan påmastning. |  |  |  |  |  |
| Satt an riggspänningen enligt tillverkarnas anvisningar. |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat att riggbultar är låsta med saxpinnar eller liknande. |  |  |  |  |  |
| Tejpat allt vasst som kan komma i kontakt med segel/skot så att skador inte uppstår. |  |  |  |  |  |

| Efter sjösättning | Kontrollerat, år |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Kollat efter läckor och öppnat / stängt / alla bordsgenomföringar. |  |  |  |  |  |
| Kontrollerat lanternor och el i mast |  |  |  |  |  |
| Innan start av motor, avluftat ”Black Jack” propelleraxeltätning |  |  |  |  |  |